Table 1 - IEEE RTS-96 Bus Data (3 Areas)

BUS	BUS		BUS	MW	MVAR			Sub	Base	Zone

#	NAME		TYPE	LOAD	LOAD	GL	BL	Area	 kV	   #

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101	Abel		2	108	22	0	0	11	138	11

102	Adams		2	97	20	0	0	11	138	12

103	Adler		1	180	37	0	0	11	138	11

104	Agricola		1	74	15	0	0	11	138	11

105	Aiken		1	71	14	0	0	11	138	11

106	Alber		1	136	28	0	1.00	11	138	12

107	Alder		2	125	25	0	0	11	138	12

108	Alger		1	171	35	0	0	11	138	12

109	Ali		1	175	36	0	0	11	138	13

110	Allen		1	195	40	0	0	11	138	13

111	Anna		1	0	0	0	0	11	230	13

112	Archer		1	0	0	0	0	11	230	13

113	Arne		3	265	54	0	0	12	230	14

114	Arnold		2	194	39	0	0	12	230	16

115	Arthur		2	317	64	0	0	12	230	16

116	Asser		2	100	20	0	0	12	230	16

117	Aston		1	0	0	0	0	12	230	17

118	Astor		2	333	68	0	0	12	230	17

119	Attar		1	181	37	0	0	12	230	15

120	Attila		1	128	26	0	0	12	230	15

121	Attlee		2	0	0	0	0	12	230	17

122	Aubrey		2	0	0	0	0	12	230	17

123	Austen		2	0	0	0	0	12	230	15

124	Avery		1	0	0	0	0	12	230	16

201	Bach		2	108	22	0	0	21	138	21

202	Bacon		2	97	20	0	0	21	138	22

203	Baffin		1	180	37	0	0	21	138	21

204	Bailey		1	74	15	0	0	21	138	21

205	Bain		1	71	14	0	0	21	138	21

206	Bajer		1	136	28	0	1.00	21	138	22

207	Baker		2	125	25	0	0	21	138	22

208	Balch		1	171	35	0	0	21	138	22

209	Balzac		1	175	36	0	0	21	138	23

210	Banks		1	195	40	0	0	21	138	23

211	Bardeen		1	0	0	0	0	21	230	23

212	Barkla		1	0	0	0	0	21	230	23

213	Barlow		2	265	54	0	0	22	230	24

214	Barry		2	194	39	0	0	22	230	26

215	Barton		2	317	64	0	0	22	230	26

216	Basov		2	100	20	0	0	22	230	26

217	Bates		1	0	0	0	0	22	230	27

218	Bayle		2	333	68	0	0	22	230	27

219	Bede		1	181	37	0	0	22	230	25

220	Beethoven	1	128	26	0	0	22	230	25

221	Behring		2	0	0	0	0	22	230	27

222	Bell		2	0	0	0	0	22	230	27

223	Bloch		2	0	0	0	0	22	230	25

224	Bordet		1	0	0	0	0	22	230	26

301	Cabell		2	108	22	0	0	31	138	31

302	Cabot		2	97	20	0	0	31	138	32

303	Caesar		1	180	37	0	0	31	138	31

304	Caine		1	74	15	0	0	31	138	31

305	Calvin		1	71	14	0	0	31	138	31

306	Camus		1	136	28	0	1.00	31	138	32

307	Carew		2	125	25	0	0	31	138	32

308	Carrel		1	171	35	0	0	31	138	32

309	Carter		1	175	36	0	0	31	138	33

310	Caruso		1	195	40	0	0	31	138	33

311	Cary		1	0	0	0	0	31	230	33

312	Caxton		1	0	0	0	0	31	230	33

313	Cecil		2	265	54	0	0	32	230	34

314	Chain		2	194	39	0	0	32	230	36

315	Chase		2	317	64	0	0	32	230	36

316	Chifa		2	100	20	0	0	32	230	36

317	Chuhsi		1	0	0	0	0	32	230	37

318	Clark		2	333	68	0	0	32	230	37

319	Clay		1	181	37	0	0	32	230	35

320	Clive		1	128	26	0	0	32	230	35

321	Cobb		2	0	0	0	0	32	230	37

322	Cole		2	0	0	0	0	32	230	37

323	Comte		2	0	0	0	0	32	230	35

324	Curie		1	0	0	0	0	32	230	36

325	Curtiss		1	0	0	0	0	32	230	35

Bus Type:	1 - Load Bus (no generation).

2 - generator or plant bus.

3 - swing bus.

MW Load:	load real power to be held constant.

MVAR Load:	load reactive power to be held constant.

GL:		real component of shunt admittance to ground.

BL:		imaginary component of shunt admittance to ground.