Table 7 - Data of Generators at Each Bus

Bus	Unit		ID	PG		QG		  Qmax      Qmin	  VS

ID		Type	#	MW	      MVAR      MVAR   MVAR	  pu

-------------------------------------------------------------------------------------------------

101	 U20	1	10		0		10		0		1.035

101	 U20	2	10		0		10		0		1.035

101	 U76	3	76		14.1	30		-25		1.035

101	 U76	4	76		14.1	30		-25		1.035

102	 U20	1	10		0		10		0		1.035

102	 U20	2	10		0		10		0		1.035

102	 U76	3	76		7.0		30		-25		1.035

102	 U76	4	76		7.0		30		-25		1.035

107	U100	1	80		17.2	60		0		1.025

107	U100	2	80		17.2	60		0		1.025

107	U100	3	80		17.2	60		0		1.025

113	U197	1	95.1		40.7	80		0		1.020

113	U197	2	95.1		40.7	80		0		1.020

113	U197	3	95.1		40.7	80		0		1.020

114    Sync Cond	1	0		13.7	200	-50		0.980

115	 U12	1	12		0		6		0		1.014

115	 U12	2	12		0		6		0		1.014

115	 U12	3	12		0		6		0		1.014

115	 U12	4	12		0		6		0		1.014

115	 U12	5	12		0		6		0		1.014

115	U155	6	155		0.05	80		-50		1.014

116	U155	1	155		25.22	80		-50		1.017

118	U400	1	400		137.4	200	-50		1.050

121	U400	1	400		108.2	200	-50		1.050

122	 U50	1	50		-4.96	16		-10		1.050

122	 U50	2	50		-4.96	16		-10		1.050

122	 U50	3	50		-4.96	16		-10		1.050

122	 U50	4	50		-4.96	16		-10		1.050

122	 U50	5	50		-4.96	16		-10		1.050

122	 U50	6	50		-4.96	16		-10		1.050

123	U155	1	155		31.79	80		-50		1.050

123	U155	2	155		31.79	80		-50		1.050

123	U350	3	350		71.78	150	-25		1.050

201	 U20	1	10		0		10		0		1.035

201	 U20	2	10		0		10		0		1.035

201	 U76	3	76		14.1	30		-25		1.035

201	 U76	4	76		14.1	30		-25		1.035

202	 U20	1	10		0		10		0		1.035

202	 U20	2	10		0		10		0		1.035

202	 U76	3	76		7.0		30		-25		1.035

202	 U76	4	76		7.0		30		-25		1.035

207	U100	1	80		17.2	60		0		1.025

207	U100	2	80		17.2	60		0		1.025

207	U100	3	80		17.2	60		0		1.025

213	U197	1	95.1		40.7	80		0		1.020

213	U197	2	95.1		40.7	80		0		1.020

213	U197	3	95.1		40.7	80		0		1.020

214    Sync Cond	1	0		13.68	200	-50		0.980

215	 U12	1	12		0		6		0		1.014

215	 U12	2	12		0		6		0		1.014

215	 U12	3	12		0		6		0		1.014

215	 U12	4	12		0		6		0		1.014

215	 U12	5	12		0		6		0		1.014

215	U155	6	155		0.048	80		-50		1.014

216	U155	1	155		25.22	80		-50		1.017

218	U400	1	400		137.4	200	-50		1.050

221	U400	1	400		108.2	200	-50		1.050

222	 U50	1	50		-4.96	16		-10		1.050

222	 U50	2	50		-4.96	16		-10		1.050

222	 U50	3	50		-4.96	16		-10		1.050

222	 U50	4	50		-4.96	16		-10		1.050

222	 U50	5	50		-4.96	16		-10		1.050

222	 U50	6	50		-4.96	16		-10		1.050

223	U155	1	155		31.79	80		-50		1.050

223	U155	2	155		31.79	80		-50		1.050

223	U350	3	350		71.78	150	-25		1.050

301	 U20	1	10		0		10		0		1.035

301	 U20	2	10		0		10		0		1.035

301	 U76	3	76		14.1	30		-25		1.035

301	 U76	4	76		14.1	30		-25		1.035

302	 U20	1	10		0		10		0		1.035

302	 U20	2	10		0		10		0		1.035

302	 U76	3	76		7.0		30		-25		1.035

302	 U76	4	76		7.0		30		-25		1.035

307	U100	1	80		17.2	60		0		1.025

307	U100	2	80		17.2	60		0		1.025

307	U100	3	80		17.2	60		0		1.025

313	U197	1	95.1		40.7	80		0		1.02

313	U197	2	95.1		40.7	80		0		1.02

313	U197	3	95.1		40.7	80		0		1.02

314    Sync Cond	1	0		13.68	200	-50		0.98

315	 U12	1	12		0		6		0		1.014

315	 U12	2	12		0		6		0		1.014

315	 U12	3	12		0		6		0		1.014

315	 U12	4	12		0		6		0		1.014

315 	 U12	5	12		0		6		0		1.014

315	U155	6	155		0.048	80		-50		1.014

316	U155	1	155		25.22	80		-50		1.017

318	U400	1	400		137.4	200	-50		1.05

321	U400	1	400		108.2	200	-50		1.05

322	 U50	1	50		-4.96	16		-10		1.05

322	 U50	2	50		-4.96	16		-10		1.05

322	 U50	3	50		-4.96	16		-10		1.05

322	 U50	4	50		-4.96	16		-10		1.05

322	 U50	5	50		-4.96	16		-10		1.05

322	 U50	6	50		-4.96	16		-10		1.05

323	U155	1	155		31.79	80		-50		1.05

323	U155	2	155		31.79	80		-50		1.05

323	U350	3	350		71.78	150	-25		1.05

PG & QG:	are the generating unit's real & reactive power output.

Qmax & Qmin:	are the limits of the unit's reactive power output.

VS:			is the unit's regulated voltage set-point.