Table 11 -  Unit Emissions Data

| IEEE-RTS Unit Group | U20 | U12,U100,U197 | U76,U155,U350 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit type | GT | ST | ST |
| Fuel type | FO2 | FO6 | Bituminous Coal |
| Fuel sulfur content (%) | 0.2 | Unit-Specific | Unit-specific |
| Emissions Rate |  |  |  |  |  |
| SO2 (Lbs/MMBTU) | 0.2 | Unit-specific | Unit-specific |
| NOX (Lbs/MMBTU) | 0.5 | 0.5 | Unit-specific |
| Part (Lbs/MMBTU) | 0.036 | 0.1 | Unit-specific |
| CO2 (Lbs/MMBTU) | 160 | 170 | 210 |
| CH4 (Lbs/MMBTU) | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| N2O (Lbs/MMBTU) | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| CO (Lbs/MMBTU) | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| VOCs (Lbs/MMBTU) | 0.04 | 0.007 | 0.003 |